Le Locat'Air

# Description

## Fonction Buzzer.

Cette fonction permet de déclencher un Buzzer environ 1/2 seconde après la perte de signal du récepteur.

L'utilisation principale de cette fonction est la localisation d'un modèle perdu dans les broussailles. ( Cas fréquent en vol de pente).

Pour activer le buzzer, il suffit d'éteindre l'émetteur.

Autre utilité, ce buzzer permet d'éviter d'envoyer en l'air un modèle avec l'émetteur éteint (Si, Si, ça arrive, on l'a vu).

Puis, dernière utilité, mais non la moindre, si l'émetteur est éteint et que, le buzzer cesse de sonner, Méfiance, le récepteur reçoit des signaux radio….

## Fonction commande de sortie Tout ou Rien.

Qui n'a jamais eu besoin de commander une voie tout ou rien ?

Cette fonction commande une sortie tout ou rien en fonction de la position de la voie de commande.

Sur cette sortie, on peut activer un transistor de puissance : MOS  (voir schéma) pour alimenter un moteur. Ceci  fait parfaitement l'affaire pour un 280 reducté, alimenté en 4.8v d'un indoor ou d'un park flyer.

Si l'on veut se brancher directement sur la sortie du micro, on dispose d'un courant d'environ  20mA qui suffit amplement pour alimenter 1 ou 2 leds en série, ou pour alimenter un de ces porte-clefs bruiteurs qui produit les sons de la guerre des étoiles  (et ça sur un pibros, je vous dis que ça a de la gueule.).

## Fonction lampe à éclats.

Cette fonction est plus ou moins inutile, mais il restait des pattes disponibles sur le micro.

Son seul but : faire clignoter une led comme une lampe à éclat dès qu'il y à un signal radio.

## Fonction surveillance d'alimentation.

Active une led si la tension d'alimentation tombe en dessous  d'une certaine valeur.

Cette fonctionnalité n'est par d'une précision diabolique. Elle est même réalisée d'une  façon qui ferait palir un concepteur électronique censé, toutefois elle a le mérite d'être very low-cost, légère, et d'une facilité de mise en œuvre extrême.

# Conception

## Electronique

Le cœur de ce système est un microcontrolleur de la famille MICROCHIP.

PIC 12c508  :

- 8 Pins, dont 6 entrées/sorties

- 512 octets de ROM et 25 de RAM

- conso < 2mA

- drive 20 mA par pin.

- coût : environ 20 Frs

- fortement diffusé en ce moment car il permet d'améliorer

les capacités de certaines consoles de jeu

Le choix de ce micro à été effectué pour ses caractéristiques d'encombrement, de consommation et surtout sa faculté de pouvoir fonctionner en "stand-alone", c'est a dire tout seul, sans ajout de composant extérieur.

Les différents branchements sont ceux indiqués dans le schéma suivant:

Comme on peut le voir, aucun composant autre que ceux directement affectés aux fonctions n'est nécessaire.

Le BUZZER doit être un buzzer piezzo auto-oscillant consommant moins de 20mA. Il peut être trouvé chez :

- Radiospares sous la référence.

- Conrad

- O10C

- Et chez tous les détaillants de composants électroniques.

Pour utiliser la sortie tout ou rien, si la consommation est supérieure à 20mA, il faut connecter un transistor de puissance de type MOS à commande par niveau logique tel qu'un IRF xxx ou  IRLU 120 ou tout autre du même genre.

Pour le réglage du détecteur de niveau de batterie, connectez le LOCAT'AIR sur un équipement radio ayant une batterie déchargée (environ 4,6Volts pour un accu 4,8V). Attention, cette tension doit être mesurée avec l'équipement allumé, et les servos connectés. Puis il  suffit de tourner le potentiomètre ajustable de 10K pour qu'il soit à la limite du déclenchement du buzzer.

Logiciel.

Le logiciel à été écrit en assembleur natif MICROCHIP. Ce code n'est pas optimisé, et à été commenté de manière à être le plus lisible possible.

Dans l'archive, vous trouverez:

- le fichier source (locatair.asm)

- le fichier généré par l'assembleur MPLAB4 (locatair.lst)

- le fichier projet pour utiliser l'environnement MPLAB4 (locatair.pjt)

- le fichier exécutable à copier dans le circuit à l'aide d'un programmateur (locatair.hex)

pour programmer le micro, vous pouvez utiliser un programmateur de circuit classique (Data-io) ou un programmateur spécifique de pic. Dans le répertoire, vous trouverez le programmateur "Propic" d'Octavio Nogueira qui est parfaitement adapté.

Il ne faut pas oublier de paramètrer les éléments suivant sur le programmateur :

- Watchdog ON

- Inernal RC Oscilateur

- MCLRE OFF

- Code Protect OFF

# Réalisation

Afin de réaliser ce montage, on peut directement souder les composants en volant sur les pattes du micro, ou utiliser le circuit imprimé double face joint en annexe au format PDF.

.

Restant à votre disposition pour tout conseil, idée ou améliorations,

Bons vols

Florent

Fmontet@infonie.fr